| BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023 |
| --- | --- |

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

| Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm Hóa chất, vật tư tiêu hao y tế lần 2 năm 2023-2024. Danh mục, số lượng và tính năng kỹ thuật của hàng hóa chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo. |  |
| --- | --- |

| Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản Báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm. |  |
| --- | --- |

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT

+ Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại : 024.6273.8662/63

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông báo.

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 01

DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ LẦN 2 NĂM 2023-2024

| TT | Danh mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Quy cách | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tăm bông vô trùng (Que gòn) | Que gòn đầu lớn, dài 15cm. Vô trùng | Nhóm 6 | Cái | Cái | 10.000 |
| 2 | Dung dịch sát trùng da phẫu thuật, thủ thuật | * Hoạt chất: Chlohexidine 2% + alcohol 60% - 80% hoặc hoạt chất tương đương * Thành phần phụ gia | Không áp dụng | 500 ml/ chai | Lít | 200 |
| 3 | Bơm tiêm truyền tự động 120ml | - Bơm truyền dịch được làm bằng vật liệu nhựa không Latex tự động bơm liên tục, chính xác và ổn định. - Thể tích: 120ml. - Có khóa điều chỉnh 3 tốc độ: 2.0/4.0/6.0 ml/giờ; - IQ valve: Cổng bơm thuốc vào là loại van một chiều đảm bảo thuốc không chảy ra ngoài trong khi sử dụng nhưng vẫn có thể lấy thuốc ra ngoài khi cần thiết. - Lọc khí: kích thước 0,2 µm tự động loại bỏ tất cả các loại khí trong dung dịch thuốc trước khi vào bệnh nhân. - Phụ kiện gồm: Bơm, nhãn mác để ghi thông tin, túi đựng bơm.Có cân để đo được lượng thuốc trong bơm. - Sản phẩm được tiệt trùng. | Nhóm 3 | Cái | Cái | 78 |
| 4 | Kim sinh thiết gan | Cỡ kim 17G/1.4mm. Độ vát của kim 45 độ. chiều dài kim 88mm | Nhóm 3 | Cái | Cái | 40 |
| 5 | Dây truyền dịch chuyên dụng cho máy có màng lọc 0.2 µm | - chất liệu PUR dài 250cm có màng lọc 0.2 µm. - Đầu nói Luer- Lock - Có đoạn silicon gắn vào máy - Không có chất phụ gia DEHP - Đường kính trong: 3mm, đường kính ngoài: 4.1mm - Vỏ bao dễ xé/mở - Tiệt trùng EO | Nhóm 3 | Bộ | Bộ | 200 |
| 6 | Công tắc quang OBS | Cảm biến quang có 01 đèn LED hiển thị và 01 núm điều chỉnh tín hiệu | Không phân nhóm | 1Cái/ Hộp | Hộp | 50 |
| 7 | Băng dính 2 mặt cho đai nhám; | Băng dính 2 mặt có khổ rộng khoảng 20mm, chiều dài 1 cuộn 33m. | Không phân nhóm | Cuộn | Cuộn | 6 |
| 8 | Đai nhám cho hộp chuyển mẫu | Đai nhám dạng khóa dán Velcro, khổ rộng 20mm | Không phân nhóm | Chiếc | Chiếc | 900 |
| 9 | Catheter tĩnh mạch trung tâm đặt dưới da các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm đặt dưới da các cỡ (6Fr, 7 Fr, 8Fr, 9 Fr..) Chất liệu Silicone, chiều dài 65cm. Số đo 0D(mm)/ID(mm):2.3/1.0-red/0.8white | Nhóm 4 | 1Cái/Hộp | Cái | 10 |
| 10 | Vi ống thông có rãnh đo áp lực các cỡ | ống thông chẩn đoán động mạch và áp lực trong thông tim và can thiệp các size 4F, 5F, 6F, 7F, 8F. | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 10 |
| 11 | Ống thông chụp động mạch dạng đầu típ | Ống thông được sử dụng trong các thủ thuật chụp chẩn đoán động mạch . Có Đầu típ ống thông ngắn, linh hoạt, không gây tổn thương duy trì sự ổn định trong quá trình tiêm. Đường kính 5.0Fr, chiều dài 40cm, 65cm, 80cm và 100cm | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 5 |
| 12 | Ống thông dẫn đường (Guiding Catheter) can thiệp mạch ngoại vi 6Fr | Đầu tip mềm, chất liệu polymer. Thiết kế bện đôi: lớp dệt vonfram. Các cỡ 6F, 7F, 8F; chiều dài 55cm, 90cm. Đầu cong: HS, RDC, RDC1, RE-S, RE-SS, RE-L, C1, C2, MP1, MP2, ST, CROSSOVER 1, CROSSOVER 2, LIMA, BATES 1, BATES 2, BATES 3, BATES 4, 40o, ... | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 6 |
| 13 | Catheter can thiệp mạch loại cứng | Lumen rộng 0.070". Đầu cong: AL, CLS, FL, JL, KL, LBU, QC, VL, ART, AR, FR, HS, JR, KR, MP, RC, WRP, Brachial, Kimny, MIM, Radial, IMC, IM, LCB, RCB, ML, FCL, FCR, ... Thiết kế bện tròn 4x2. Kích cỡ: 6F | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 5 |
| 14 | Ống thông can thiệp mạch máu có van khóa máu các cỡ | Cấu trúc ba lớp, gia cố cuộn để linh hoạt và chống xoắn. Có van cầm máu Đầu tip cản quang, dạng thẳng, và dạng đầu cong.,cong 180˚ ,cong 190 độ và đầu cong 120 độ. Đường kính từ 4.0 – 18.0Fr. Chiều dài tử 30cm - 110cm. | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 25 |
| 15 | Vi ống thông chẩn đoán, can thiệp mạch ngoại vi 2.5F | Vi ống thông có thiết kế dạng bện chống xoắn, đầu xa phủ lớp ái nước, , đường kính 2.5Fr, 2.8Fr và 2.9Fr, đường kính trong 0.021 inch, 0.025 inch và 0.027inch, chiều dài 100cm, 110cm, 135cm và 150cm.ống thông có điểm đánh dấu cản quang cách nhau 3 cm. | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 10 |
| 16 | Chỉ silicon cặp mạch máu cỡ 2mm x 200 mm | Chất liệu 100% silicon y tế thiết kế được bằng bạch kim Kích thước: 1,3mm x 0,9mm, chiều dài :200 mm | Không áp dụng | 10 sợi / 1hộp | Sợi | 400 |
| 17 | Chỉ silicon cặp mạch máu cỡ 3mm x 200 mm | Chất liệu 100% silicon y tế thiết kế được bằng bạch kim Kích thước: 2,4mm x 1,15mm, chiều dài :200 mm | Không áp dụng | 10 sợi / 1hộp | Sợi | 500 |
| 18 | Khung giá đỡ (stent) động mạch thận loại gắn bóng các cỡ | hệ thống thanh stent Micro và Macro xen kẽ. Chất liệu thép không gỉ 316L, bóng trong stent chất liệu DynaLEAP. Đường kính 4mm - 7mm với hệ thống Monorail Catheter 0.014”/0.018”. Chiều dài: 14, 15, 18, 19mm | Nhóm 3 | 1Cái/ Hộp | Cái | 5 |
| 19 | Stent thực quản các cỡ | Stent kim loại thực quản cỡ 16 Fr, 18 Fr có silicone cover có cấu trúc bề mặt lưới hình đa giác bằng chất liệu Nitinol, có 4 điểm đánh dấu cản quảng làm bằng sợi platinum đặt ở hai đầu và trung tâm stent. tương thích với dây dẫn hướng 0.038 inch; | Nhóm 3 | 1Cái/ Hộp | Cái | 2 |
| 20 | Kẹp sinh thiết cơ tim trẻ em | Tay cầm có khóa cố định. Hàm sinh thiết một bên chuyển động tạo lực cắt .Vật liệu tương thích sinh học. Kích thước: 6, 7, 8, 9. Chiều dài: 50, 100cm. Đường kính đầu sinh thiết: 2.0; 2.3; 2.7; 3.0 | Nhóm 3 | 1Cái/ Hộp | Cái | 5 |
| 21 | Bộ dụng cụ gỡ bỏ điện cực tạo nhịp | Bộ dụng cơ bản cụ dùng trong thủ thuật rút dây điện cực gồm có locking stylet (dây thăm có thể cố định ở đầu dây điện cực) và bộ 2 ống thông để cắt các xơ, và các phụ kiện chuẩn. | Nhóm 3 | 1Bộ /Hộp | Bộ | 2 |
| 22 | Bóng nong mạch máu ngoại biên tương thích dây dẫn 0.018" | Bóng nong thiết kế nòng kép .Tương thích dây dẫn 0.018" và sheath 4Fr. Chiều dài ống thông mang bóng 80cm, 135cm và 150cm. Đường kính bóng từ 2mm – 10mm, chiều dài bóng từ 1.5cm – 20cm | Nhóm 3 | 1Cái/ Hộp | Cái | 10 |
| 23 | Bóng nong mạch ngoại vi | Bóng nong mạch ngoại vi có 2 dạng: monorail và over-the-wire (catheter dài 40, 80, 90, 135, 150 cm), đi cùng guidewire 0.014"/0.018" áp lực tối đa 14atm, introducer sheath 4F. Chất liệu bóng Pebax, trên bóng phủ Hydrophilic công nghệ Biosilde. Đường kính: 2.0mm - 10.0mm, chiều dài: 10mm - 220mm. | Nhóm 3 | 1Cái/ Hộp | Cái | 10 |
| 24 | Ống thông dẫn đường (Guiding Catheter) can thiệp mạch ngoại vi 6Fr | Đầu tip mềm, chất liệu polymer. Thiết kế bện đôi: lớp dệt vonfram. Các cỡ 6F, 7F, 8F; chiều dài 55cm, 90cm. Đầu cong: HS, RDC, RDC1, RE-S, RE-SS, RE-L, C1, C2, MP1, MP2, ST, CROSSOVER 1, CROSSOVER 2, LIMA, BATES 1, BATES 2, BATES 3, BATES 4, 40o, ... | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 6 |
| 25 | Vi dây dẫn chọc tách huyết khối các cỡ (khoan huyết khối) | Đường kính đầu chia tách: 0.055"; 0.068"; chiều dài tương ứng: 175cm; 150cm. | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 3 |
| 26 | Bộ kim chọc mạch kèm ống thông mở đường | Kim chọc mạch nhọn siêu nhỏ, tăng cường khả năng nhìn thấy kim dưới siêu âm. Dây dẫy hỗ trợ bằng 0.018" nitinol có đầu típ palladium hay Platinum giúp nhìn thấy kim khi soi tia huỳnh quang. Ống thông mở đường có đưởng kính ngoài 4Fr và 5Fr, dài 7cm và 10cm. | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 5 |
| 27 | Hàm Facemask | Dụng cụ dùng trong chỉnh nha, kéo xương hàm trong khớp cắn loại 3 | Nhóm 6 | 1 cái/túi | Cái | 20 |
| 28 | Mắc cài | Dụng cụ dùng trong chỉnh nha. 1 bộ gồm 20 Cái | Nhóm 6 | 20 cái/bộ | Bộ | 50 |
| 29 | Silicon lấy dấu | Lấy mẫu răng và hàm. Silicon, 250ml | Nhóm 6 | 250ml/ hộp | Hộp | 20 |
| 30 | Fuji 7 | Vật liệu hàn răng | Nhóm 3 | 15g/lọ | Lọ | 10 |
| 31 | Fuji 9 | Vật liệu hàn răng | Nhóm 3 | 15g/lọ | Lọ | 50 |
| 32 | Fuji 1 | Chất gắn răng giả | Nhóm 3 | 35g/lọ | Lọ | 20 |
| 33 | Chụp răng | Chụp răng thép cho răng sữa | Nhóm 6 | 2 Cái/hộp | Cái | 1.000 |
| 34 | Canxi Hydroxit | Vật liệu chữa tủy răng, 1.2ml | Nhóm 3 | 1.2ml/tuýp | Tuyp | 10 |
| 35 | EDTA | Vật liệu bôi trơn ống tủy răng, | Nhóm 6 | 1 Tuýp/Hộp | Tuýp | 10 |
| 36 | Trâm gai | Dụng cụ trong hàn răng | Nhóm 3 | 6 Cái/vỉ | Vỉ | 100 |
| 37 | File K | Vỉ gồm các size 15,20,25,30,35,40 | Nhóm 3 | 6 Cái/vỉ | Vỉ | 50 |
| 38 | Lentulo | Size 25 màu đỏ | Nhóm 3 | 6 Cái/vỉ | Vỉ | 20 |
| 39 | Chất lấy dấu | Chất lấy dấu hàm giả, 500g | Nhóm 6 | 500g/ túi | Túi | 10 |
| 40 | Thạch cao vàng | Thạch cao đá và thạch cao siêu cứng | Không áp dụng | 01kg/túi | Túi | 20 |
| 41 | Lò xo kéo | Dụng cụ chỉnh nha, lò xo kéo răng tạo khoảng trống trên cung hàm, các cỡ | Nhóm 3 | 10 Cái/hộp | Cái | 50 |
| 42 | Lò xo đẩy | Dụng cụ chỉnh nha, Lò xo kéo răng để đóng khoảng trống trên cung hàm, các cỡ. Chiều dài 1 sợi 20 cm | Nhóm 3 | 03 Sợi/ Hộp | Sợi | 5 |
| 43 | Chất gắn mắc cài | Vật liệu gắn mắc cài trong chỉnh nha, Gồm keo dán và chất gắn | Nhóm 3 | Hộp gồm 1 lọ primer 6ml và 2 tuýp keo dán 4g | Hộp | 2 |
| 44 | MTA | Vật liệu trong điều trị răng. Gồm 1 lọ bột và 1 lọ dung môi | Nhóm 3 | Hộp gồm 1 lọ bột và 1 lọ dung môi | Bộ | 20 |
| 45 | Biodentine | Vật liệu trong điều trị răng. Gồm 1 lọ bột và 1 lọ dung môi | Nhóm 3 | Hộp gồm 5 viên nhộng bột + 5 pipette dung dịch pha | Hộp | 5 |
| 46 | Vecni fluor | Flour ngừa sâu răng, dạng gel 0.4ml | Nhóm 3 | 0.4ml/tuýp | Tuýp | 500 |
| 47 | Mũi khoan răng | Làm bằng thép không gỉ, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong nha khoa | Nhóm 3 | 5 Cái/Vỉ | Cái | 100 |
| 48 | Chun facemask | Chun kéo cho hàm Facemask | Nhóm 6 | 100 Cái/Túi | Túi | 20 |
| 49 | Chun chuỗi | Chun chuỗi mắt thưa và mắt mau, cuộn tối thiểu 4.5m | Nhóm 6 | Cuộn | Cuộn | 5 |
| 50 | Chun đơn | Chun buộc mắc cài | Nhóm 6 | 200 Cái/Túi | Túi | 5 |
| 51 | Chun liên hàm | Chun dùng trong chỉnh nha, chun 3/16 và chun 1/8, ¾. | Nhóm 6 | 100 Cái/túi | Túi | 20 |
| 52 | Dây cung Niti các cỡ 12 | Dây Niti 012, 14,16,18 đàn hồi dễ lắp dây cung và duy trì lực nhẹ liên tục với phạm vi tác động ở mức giữa Nitinol Kích hoạt bằng nhiệt và Nitinol cổ điển | Nhóm 6 | 10 Sợi/Gói | Sợi | 300 |
| 53 | Dây cung Niti cỡ 16/22, 17/25 | Dây Niti 16/22, 17/25 | Nhóm 6 | 10 Sợi/Gói | Sợi | 300 |
| 54 | Dây cung SS cỡ 14,16,18 | Dây cung SS cỡ 14,16,18 | Nhóm 6 | 10 Sợi/Gói | Sợi | 50 |
| 55 | Dây cung SS cỡ 16/22, 17/25 | Dây cung SS cỡ 16/22, 17/25 | Nhóm 6 | 10 Sợi/Gói | Sợi | 50 |
| 56 | Dây cung gồm dây hàm trên và hàm dưới cỡ 16/22, 17/25 | Dây reverse 16/22, 17/25 | Nhóm 6 | 10 Sợi/Gói | Sợi | 300 |
| 57 | Kéo cắt chụp thép | Kéo chuyên dụng KT 10 cm | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 2 |
| 58 | Kìm cắt xa | Kìm cắt dây cung | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 1 |
| 59 | Kìm uốn chụp thép | Kìm uốn chụp thép, KT 12 cm | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 2 |
| 60 | Kìm uốn dây cung | Chuyên dùng trong chỉnh nha KT 12cm | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 1 |
| 61 | Kìm bấm hook | Kìm chuyên dụng trong chỉnh nha | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 1 |
| 62 | Kìm luồn dây cung | Kìm chuyên dụng trong chỉnh nha | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 2 |
| 63 | Hook bấm chỉnh nha | Kìm chuyên dụng trong chỉnh nha | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 50 |
| 64 | Kìm nhổ răng vĩnh viễn | Kìm nhổ răng | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 20 |
| 65 | Kìm mở miệng | Kìm thép mở miệng | Nhóm 3 | 1 Cái/túi | Cái | 5 |
| 66 | Bộ dụng cụ khám răng | Bộ cụng cụ khám gồm: khay đựng dụng cụ, gương, gắp, thám trâm. | Nhóm 3 | 4 chi tiết/bộ | Bộ | 20 |
| 67 | Thìa lấy dấu | Size M | Nhóm 6 | 2 cái/cặp | Cái | 10 |
| 68 | Cavinton | Chất hàn răng tạm | Nhóm 3 | 30g / hộp | Hộp | 10 |
| 69 | Côn giấy | Vật liệu trong điều trị răng | Nhóm 6 | 200 cái/hộp | Hộp | 50 |
| 70 | Band | Band gắn răng số 6 size 36 đến 40 | Nhóm 3 | Cái/túi | Cái | 200 |
| 71 | Etching | Dung dịch etching răng 35% đến 38%, 5g | Nhóm 3 | 5g/ tuýp | Tuýp | 5 |
| 72 | Nhựa tự cứng | Nhựa dùng trong chỉnh nha và hàm giả, | Nhóm 6 | 0.5kg/ túi | Túi | 1 |
| 73 | Nước nhựa | Dung dịch pha với bột nhựa tự cứng, 250g | Nhóm 6 | 250g/chai | Chai | 2 |
| 74 | Cục cắn mở miệng | Cục cắn mở miệng bằng nhựa | Nhóm 6 | Cái/túi | Cái | 5 |
| 75 | Tay bơm áp lực | Ống hút nước bọt làm bằng nhựa | Nhóm 6 | 1 Cái/Hộp | Cái | 2 |
| 76 | Bộ dụng cụ bít ống động mạch các cỡ (bao gồm coil và bộ thả coil ) | Bộ dụng cụ bít ống động mạch PDA gồm coil và bộ thả coil. Coil xoắn làm bằng Nitiol đàn hồi. Kích thước 4x4mm, 5x4mm, 6x5mm, 7x6mm, 9x6mm, 11x6mm | Nhóm 3 | 1Cái/Hộp | Cái | 30 |
| 77 | Bóng nong thực quản các cỡ | Bóng nong (balloon), có kênh dây dẫn hướng (loại 0.035"), cạnh bóng tròn, vật liệu trong suốt, có đánh dấu cản quang ở đầu cuối bóng, đánh dấu ở giữa bóng, chiều dài làm việc 2,400mm, kênh làm việc tương thích 2.8mm - Dây dẫn có đầu silicon mềm chống gây tổn thương vị trí cần nong bóng - Hướng dẫn áp lực bơm bóng tương thích với 03 kích thước bóng được gắn trên thân bóng. Kích thước bóng có thể bơm đến số lẻ 1/2mm. _ chiều dài bóng: có thể chọn giữa các loại chiều dài 55mm hoặc 65mm, _ đường kính bơm: có thể chọn giữa các loại: 6-7-8mm/ 8.5-9.5-10.5mm / 11-12-13mm/ 13.5-14.5-15.5mm/ 16-17-18mm/ 18-19-20mm _ áp lực bơm tối đa: có thể chọn giữa các loại 5.1/ 5.6/ 6.1/ 9.6 bar | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 10 |
| 78 | Lọng cắt lạnh | Lọng cắt polyp hình lục giác. Đường kính tối đa của dụng cụ 2.6mm, chiều dài làm việc 2300mm, đường kính lọng có độ mở tối đa 10mm , độ dày của dây lọng thắt 0.3mm. | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 5 |
| 79 | Lọng cắt Polyp | Lọng cắt Polyp dùng một lần Hình oval, độ mở 2,5cm, phù hợp kênh can thiệp 2,8mm | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 15 |
| 80 | Kìm răng chuột hàm cá sấu | Kìm sinh thiết hàm cá sấu, răng chuột. Chiều dài làm việc 165cm/180cm. tương thích với kênh làm việc 2.8mm. Độ mở của kìm 6.9mm/14.9mm | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 2 |
| 81 | Kìm hàm cá sấu lấy dị vật | Kìm sinh thiết hàm cá sấu. Chiều dài làm việc 165cm. tương thích với kênh làm việc 2.8mm. Độ mở của kìm khoảng 4.7mm | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 1 |
| 82 | Kìm răng chuột lấy dị vật | Kìm sinh thiết hình răng chuột.Chiều dài làm việc 165cm. tương thích với kênh làm việc 2.8mm. Độ mở của kìm khoảng 4.7mm | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 2 |
| 83 | Canuyn dùng 1 lần có quai | Ngáng miệng nội soi dùng 1 lần sử dụng cho tất cả các ống soi đường tiêu hóa và phế quản. Có dây choàng để cố định,có lỗ trung tâm mở rộng để tương thích với 60 độ F giãn nở thực quản | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 50 |
| 84 | Canuyn nội soi cho trẻ nhỏ | Ngáng miệng loại dùng nhiều lần cho trẻ nhỏ, dùng cho tất cả các ống nội soi đường tiêu hóa có đường kính ngoài của thân ống tối đa 7mm -10mm | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 50 |
| 85 | Canuyn nội soi cho trẻ lớn | Ngáng miệng loại dùng nhiều lần cho trẻ lớn, dùng cho tất cả các ống nội soi đường tiêu hóa có đường kính ngoài của thân ống tối đa từ 10mm -15mm | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 50 |
| 86 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần | , Chiều dài làm việc 155cm; Đường kính 2.4mm tương thích với kênh làm việc 2.8mm. Sử dụng 1 lần. Thiết kế đa dạng: Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; Kìm sinh thiết ngàm hình oval hoặc hình ngàm cá sấu. Khớp nối đầu kìm dạng đinh tán, chắc chắn khi sinh thiết. | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 300 |
| 87 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng nhiều lần | , Chiều dài làm việc 155cm ; Đường kính 2.4mm tương thích với kênh làm việc 2.8mm. Sử dụng nhiều lần. Thiết kế đa dạng: Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; Kìm sinh thiết ngàm hình oval hoặc hình ngàm cá sấu. Khớp nối đầu kìm dạng đinh tán, chắc chắn khi sinh thiết. | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 10 |
| 88 | Dây dẫn đường mật tụy (đường kính 0.025-0.035) | Dây dẫn đường (guide wire):dạng đầu thẳng ,đầu cong - Chiều dài làm việc: 2700mm hoặc 4500mm - Có lớp phủ thấm nước (hydrophilic) ở đầu dài 70mm, -Đánh dấu 400mm từng đoạn đầu : 50-70mm: đánh dấu cản quang màu xanh lá, 80-90mm: đánh dấu hình xoắn ốc, 90-400mm: đánh dấu X - Đường kính ngoài:0.025" hoặc 0.035'' | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 6 |
| 89 | Bình nước tương thích cho máy nội soi | Bình nước chuyên dụng tương thích với máy nội soi Olympus, sử dụng nhiều lần | Không áp dụng | 1 Cái/Hộp | Cái | 5 |
| 90 | Van hút cho nội soi tiêu hóa | Tương thích với máy nội soi Olympus tại bệnh viện | Không áp dụng | 1 Cái/Hộp | Cái | 5 |
| 91 | Van khí nước | Tương thích với máy nội soi Olympus tại bệnh viện | Không áp dụng | 1 Cái/Hộp | Cái | 10 |
| 92 | Van sinh thiết cho nội soi tiêu hóa | Tương thích với máy nội soi Olympus tại bệnh viện | Không áp dụng | 1 Cái/Hộp | Cái | 50 |
| 93 | Chổi rửa cho kênh ống nội soi dùng nhiều lần | Chổi rửa cho kênh ống nội soi dùng nhiều lần phù hợp với đường kính kênh dụng cụ từ 2.0mm - 4.2mm | Không áp dụng | 1 Cái/Hộp | Cái | 20 |
| 93 | Nhóm 8 |  |  |  |  |  |
| 94 | Bàn chải cọ rửa dụng cụ 2 đầu (30x40x165)mm | Bàn chải cọ rửa dụng cụ 2 đầu 30x40x165mm Hấp tiệt khuẩn nhiệt độ 134 độ C | Không áp dụng | Cái | Cái | 50 |
| 95 | Bàn chải cọ rửa dụng cụ vi phẫu (2x100)mm | Sợi nilon 2mm, độ dài đầu bàn chải 100mm. Hấp tiệt khuẩn nhiệt độ 134 độ C | Không áp dụng | Cái | Cái | 50 |
| 96 | Bàn chải vệ sinh ống, kích thước 3mm x 10m | Bàn chải vệ sinh ống, loại mềm, chất liệu cotton. Kích thước 3mm x 10m | Không áp dụng | Cái | Cái | 50 |
| 97 | Bàn chải vệ sinh ống, kích thước 6mm x 7.5m | Bàn chải vệ sinh ống, độ cứng trung bình, chất liệu nylon và polyester. Kích thước 6mm x 7.5m | Không áp dụng | Cái | Cái | 50 |
| 98 | Van hút cho nội soi hô hấp | Tương thích với máy nội soi Olympus tại bệnh viện | Không áp dụng | 1 Cái/Hộp | Cái | 200 |
| 99 | Van sinh thiết cho nội soi hô hấp | Tương thích với máy nội soi Olympus tại bệnh viện | Không áp dụng | 1 Cái/Hộp | Cái | 50 |
| 100 | Kìm lấy dị vật cứng đường kính 1.5mm | Hàm cá sấu, hoạt động kép, đường kính thân 1.5 mm, chiều dài làm việc 35 cm-. Để gắp các dị vật cứng | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 1 |
| 101 | Kìm lấy dị vật cứng đường kính 2.5mm | Hàm cá sấu, hoạt động kép, đường kính thân 2.5 mm, chiều dài làm việc 55 cm. Để gắp các dị vật cứng | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 1 |
| 102 | Kìm sinh thiết ống mềm | kìm sinh thiết ngàm răng chuột sử dụng nhiều lần.Chiều dài làm việc 1150mm.Kênh làm vệc tối thiểu 1.2mm.Độ mở của ngàm 7.3mm | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 2 |
| 103 | Kìm sinh thiết ống mềm sử dụng một lần | kìm sinh thiết ngàm hình Oval dùng 1 lần , có lỗ bên, ngàm lắc được.Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.0mm.Chiều dài làm việc 1150mm.Độ mở ngàm 5.0mm.Vỏ ngoài dạng rãnh. | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 2 |
| 104 | Kìm lấy dị vật làm sinh thiết | Hàm miệng chén, tròn, hoạt động kép, đường kính thân 1.5 mm, chiều dài làm việc 35 cm. Để làm sinh thiết | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 1 |
| 105 | Khay ngâm dụng cụ nội soi loại lớn | Chất liệu polypropylene tráng thủy tinh - Tiệt trùng được ở nhiệt độ trên 130 độ C - Loại khay có nắp đậy. Kích thước: khoảng 595 mm x 380 mm x 140 mm Dung tích: 19.5 lít | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 8 |
| 106 | Khay ngâm dụng cụ nội soi loại vừa | Chất liệu polypropylene tráng thủy tinh - Tiệt trùng được ở nhiệt độ trên 130 độ C - Loại khay có nắp đậy. Kích thước khoảng 740 mm x 220 mm x 130 mm Dung tích: 14 lít | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 8 |
| 107 | Khay ngâm dụng cụ nội soi loại nhỏ | Chất liệu polypropylene tráng thủy tinh - Tiệt trùng được ở nhiệt độ trên 130 độ C - Loại khay có nắp đậy. Kích thước:345 mm x175 mm x 130 mm Dung tích: 3.6 lít | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 6 |
| 108 | Hộp đựng dụng cụ nội soi kích thước khoảng 52x25x15cm | Hộp đựng và tiệt trùng dụng cụ có đục lỗ, nắp trong suốt có thảm silicone kích thước khoảng 52x25x15cm - Chất liệu: Polypropylene | Nhóm 3 | 1 Cái/Hộp | Cái | 10 |
| 109 | Dụng cụ cắt khâu nối ống tiêu hóa tự động tròn các cỡ | Dụng cụ cắt khâu nối ống tiêu hóa tròn các cỡ đường kính 21mm, 25mm; 28mm, 31mm. Chiều cao ghim trước dập 3.5mm - 4.8mm, chiều cao ghim sau khi dập 1.5mm - 2mm. Số lượng ghim từ 18-32 ghim. Ghim bằng Titan. | Nhóm 3 | 03 cái/hộp | Cái | 2 |
| 110 | Skim Milk Powder | Môi trường lưu các chủng vi khuẩn, với thành phần (g/l): Skim Milk 100% (Moisture <5,0 %, Fat ≤1,5%, Protein ≥34%); pH cuối cùng 6.3 ± 0.2 ở 25°C. - Môi trường tổng hợp dạng bột, đồng nhất, màu trắng đến trắng nhạt. | Nhóm 3 | 500gam/ Hộp | Hộp | 1 |
| 111 | Khoanh giấy Nitrocefin | Phát hiện được enzymes β-lactamase đối với khuẩn lạc của Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae và các vi khuẩn kỵ khí. Kiểm soát chất lượng chứng âm và chứng dương đạt yêu cầu | Nhóm 3 | 50 khoanh/ Hộp | Hộp | 30 |
| 112 | Khoanh giấy kháng sinh phát hiện AmpC | Phát hiện được enzyme AmpC β-lactamase, thành phần gồm các loại kháng sinh. Cefpodoxime 10µg + AmpC inducer; Cefpodoxime 10µg + AmpC inducer + ESßL inhibitor; Cefpodoxime 10µg+ AmpC inducer + ESBL inhibitor + AmpC inhibitor | Nhóm 3 | 3*50 khoanh / hộp | Hộp | 2 |
| 113 | Khoanh kháng sinh phát hiện AmpC & ESBL | Phát hiện được AmpC và / hoặc enzyme Beta-Lactamase phổ rộng. Gồm các loại kháng sinh: Khoanh Cefpodoxime 10µg; Khoanh Cefpodoxime 10µg + ESBL inhibitor; Khoanh Cefpodoxime 10µg + AmpC inhibitor; Khoanh Cefpodoxime 10µg + ESBL inhibitor + AmpC inhibitor; | Nhóm 3 | 4*50 khoanh / hộp | Hộp | 2 |
| 114 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS - CoV - 2 + Cúm A + Cúm B + RSV | Xét nghiệm cho bệnh phẩm dịch đường hô hấp phát hiện đồng thời kháng nguyên SARS-CoV-2 + Cúm A + Cúm B + RSV. Có kèm que tăm bông lấy dịch tỵ hầu. Có mẫu chứng đi kèm trong hộp test. Thao tác thực hiện dễ dàng và thời gian đọc kết quả không quá 20 phút. Độ nhạy chung > 92%, độ đặc hiệu > 98% | Nhóm 3 | 20 test/ hộp | Test | 2.000 |
| 115 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Clostridium difficile | Xét nghiệm cho bệnh phẩm phân. Độ nhạy và độ đặc hiệu > 90%. |  | 25 test/hộp | Test | 250 |
| 116 | Test nhanh HIV Determine | Test nhanh HIV Determine Độ nhạy 100%. Độ đặc hiệu 99.8% | Nhóm 4 | 100Test/vỉ | Test | 500 |
| 117 | Test nhanh Anti Tsutsugamushi | Xét nghiệm cho bệnh phẩm máu. | Nhóm 4 | 30 test/ Hộp | Test | 300 |
| 118 | Test nhanh Anti Leptospira IgG/IgM | Xét nghiệm cho bệnh phẩm máu. Độ nhạy và độ đặc hiệu > 90% | Nhóm 4 | 30 test/Hộp | Test | 300 |
| 119 | Test nhanh Anti Chikungunya IgM | Xét nghiệm cho bệnh phẩm máu. Độ nhạy và độ đặc hiệu > 90% | Nhóm 4 | 25 test/Hộp | Test | 300 |
| 120 | Test nhanh phát hiện và phân biệt 5 loại enzyme kháng Carbapenem (KPC, OXA-48-like, VIM, IMP, NDM | Có đầy đủ vật tư đi kèm: khay thử, dung dịch đệm tube pha huyền dịch, pipet nhỏ giọt để thực hiện xét nghiệm. Thao tác thực hiện kỹ thuật đơn giản. Độ nhạy và độ đặc hiệu > 95% | Nhóm 3 | 20 test/ hộp | Test | 400 |
| 121 | Xét nghiệm giang mai RPR | Có kèm card thực hiện phản ứng, có chứng dương và chứng âm đi kèm. Độ nhạy và độ đặc hiệu > 90%. |  | 100 test/Hộp | Test | 500 |
| 122 | ASO (AntiStreptolysin – O) | ASO (AntiStreptolysin – O) phát hiện định tính và bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O. Control (+): Huyết thanh người chứa ASO nồng độ≥ 200 IU/mL + Control (-): Huyết thanh động vật - Độ nhạy : ≥ 90% - Độ đặc hiệu :≥ 90% | Nhóm 3 | 100 test/ Hộp | Test | 6.000 |
| 123 | Pastorex meningitis (Slidex Meningitidis) | Phát hiện kháng nguyên nhóm vi khuẩn thường gây viêm màng não mủ. Có kèm card thực hiện phản ứng, có chứng dương và chứng âm đi kèm. Độ nhạy và độ đặc hiệu > 90%. | Nhóm 3 | Hộp | Hộp | 4 |
| 124 | Pastorex Haemophilus influenzae b | Phát hiện kháng nguyên type B của Haemophilus influenzae. | Nhóm 3 | 2ml/ Lọ | Lọ | 4 |
| 125 | E. coli Antisera O157 | Phát hiện kháng nguyên E. coli Antisera O157. | Nhóm 3 | 2 ml/lọ | Lọ | 2 |
| 126 | E. coli Antisera H7 | Phát hiện kháng nguyên E. coli Antisera H7. | Nhóm 3 | 5 ml/ Lọ | Lọ | 2 |
| 127 | Vibrio cholerae antisera polyvalent O1 | Kháng huyết thanh định danh Vibrio cholerae. | Nhóm 3 | 2 ml/ Lọ | Lọ | 1 |
| 128 | Vibrio cholerae Inaba | Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Inaba). | Nhóm 3 | 2 ml/ Lọ | Lọ | 1 |
| 129 | Vibrio cholerae Ogawa | 'Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Ogawa). | Nhóm 3 | 2 ml/ Lọ | Lọ | 1 |
| 130 | Antiserum Vibrio cholerae O139 | Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O139.' Có kèm card thực hiện phản ứng, có chứng dương và chứng âm đi kèm. Độ nhạy và độ đặc hiệu ≥ 90%. | Nhóm 3 | 2 ml/ Lọ | Lọ | 1 |
| 131 | Salmonella antisera ( AO, AH ,BO,BH, CO, CH, TO, TH) | 'Thuốc nhuộm để phát hiện, xác định và định lượng kháng nguyên của kháng thể đặc hiệu Salmonella trong huyết thanh 'Salmonella Paratyphi AO 'Salmonella Paratyphi AH 'Salmonella Paratyphi BO 'Salmonella Paratyphi BH 'Salmonella Paratyphi CO 'Salmonella Paratyphi CH 'Salmonella Typhi O 'Salmonella Typhi H | Nhóm 3 | 5ml/ lọ, 8 lọ/ bộ | Bộ | 5 |
| 132 | Salmonella antisera ( A,B,C,Vi) | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella khác nhau căn cứ theo phân loại của Kauffman-White. 'Salmonella As O 2 'Salmonella As O 4 'Salmonella As O 7 'Salmonella As O 8 'Salmonella As O 6,14 'Salmonella As Vi | Nhóm 3 | 2ml/ lọ, 6 lọ/ bộ | Bộ | 3 |
| 133 | Shigella dysenteria antisera | 'Kháng huyết thanh định danh Shigella dysenteriae. 'Shigella As dysenteriae poly A 'Shigella As dysenteriae poly A1 | Nhóm 3 | 2 ml/ lọ, 2 lọ/Bộ | Bộ | 2 |
| 134 | Shigella flexneri poly B | 'Kháng huyết thanh định danh Shigella flexneri. | Nhóm 3 | 2 ml/ lọ | Lọ | 2 |
| 135 | Shigella boydii | 'Kháng huyết thanh định danh Shigella boydii. 'Shigella As boydii poly C 'Shigella As boydii poly C1 'Shigella As boydii poly C2 'Shigella As boydii poly C3 | Nhóm 3 | 2mlx4 lọ/ Bộ | Bộ | 2 |
| 136 | Shigella sonnei | Có kèm card thực hiện phản ứng, có chứng dương và chứng âm đi kèm. Độ nhạy và độ đặc hiệu > 90%. | Nhóm 3 | 2 ml/ Lọ | Lọ | 2 |
| 137 | Vysis ETV6 Break Apart FISH Probe Kit | -Mục đích: phát hiện đột biến sắp xếp lại nhiễm sắc thể liên quan đến vùng genETV6 trên nhiễm sắc thể 12p13 - Mẫu dò SpectrumOrange kích thước: 486kb được đánh dấu S tới vùng điểm đứt gãy gen ETV6 - Mẫu dò SpectrumGreen kích thước: 632 kb nằm ở trung tâm của vùng điểm ngắt gen ETV6 - Đệm lai Vysis LSI/WCP Hybridization Buffer. | Nhóm 3 | 20μl/ kit | Kit | 1 |
| 138 | Bộ tách chiết DNA từ máu ngoại vi (QIA amp DNA blood mini kit) | Tách chiết DNA tổng số từ máu và các chất dịch cơ thể. Thành phần: Cột lọc: 250 chiếc. Ống thu: 750 chiếc. Đệm ATL: 50ml. Đệm AL: 2x33 ml. Đệm AW1: 98 ml. Đệm AW2: 66 ml. Đệm AE: 128 ml. Protease K: 6 ml | Không áp dụng | 250 phản ứng/ hộp | Phản ứng | 750 |
| 139 | Dung dịch cố định Bouin's | Màu vàng, thành phần :acetic acid, 5%, formaldehyde, 9%,picric acid, 0.9% | Không áp dụng | 1 lít/chai | Chai | 3 |
| 140 | Dung dịch khử canxi trong mô đối với tủy xương | Dung dịch chứa các thành phần như EDTA (không chứa axit) giúp hòa tan canxi có trong mô tủy xương, giúp làm mềm mô để xử lý được trên máy cắt mảnh nhưng vẫn bảo tồn tính kháng nguyên trong mô và tế bào. | Không áp dụng | 1 lít/chai | lít | 3 |
| 141 | Quick Panoptic (Diff quick) | Bộ kít nhuộm nhanh tế bào, thành phần: 3 lọ, lọ 1 cố định tế bào, lọ 2 nhuộm bào tương, lọ 3 nhuộm nhân. | Không áp dụng | 3 lọ /hộp | hộp | 5 |
| 142 | Kít phát hiện và định lượng BK virus | Kit phát hiện và định lượng BK virus, Chứng nhận CE/IVD Sử dụng loại mẫu: Huyết tương EDTA, nước tiểu. Dải tuyến tính: 1.00E+09 đến 1.00E+00 bản sao/µl | Nhóm 3 | 96 pư/kit | phản ứng | 480 |
| 143 | Thuốc thử định lượng đồng (Cu) | Thuốc thử định lượng đồng gồm R1a 105 ml (đệm acetate 0.2 mol/L, pH 4.7 và chất ổn định), R2 30 ml 9 đệm acetat và complexant 3,5-Di-Br-PAESA), R1b (ascorbic acid) và chất chuẩn | Nhóm 3 | 5x20ml/hộp | Hộp | 10 |
| 144 | Kít định lượng G6PDH | Thuốc thử đo hoạt độ G6PD hồng cầu gồm R1 đệm 100 ml, R2 NADP 2 ml, R3 Substrate 2 ml, R4 Digitoxin 20 ml | Nhóm 3 | 292 test/ hộp | Hộp | 20 |
| 145 | G6PDH Nornal QC | QC cho xét nghiệm đo hoạt độ G6PD, mức bình thường, 6 x0.5 ml | Nhóm 3 | 6x0.5ml/ hộp | Hộp | 8 |
| 146 | G6PDH Deficient QC | QC cho xét nghiệm đo hoạt độ G6PD, mức bệnh lý, 6 x0.5 ml | Nhóm 3 | 6x0.5ml/ hộp | Hộp | 8 |
| 147 | Kit định lượng D-3-hydroxybutyrat | Dạng đông khô. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C. Giới hạn đo: 0.100 -5.75 mmol/L. | Nhóm 3 | 1x105+10x10+1x5.5ml | Hộp | 4 |
| 148 | Kit định lượng NEFA | Dạng đông khô. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 5 ngày ở 2°C - 8°C. Giới hạn đo: 0.072 -2.24 mmol/L. | Nhóm 3 | 70+3x10+3x20+3x20+3x20+3x20+ 5.5 (ml) | Hộp | 4 |
| 149 | Kít định lượng TBA | Dạng lỏng sẵn để sử dụng. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Giới hạn đo: 1.47 -150 µmol/L. | Nhóm 3 | 2x 18 + 2x 8 (ml) | Hộp | 4 |
| 150 | Lyphochek Whole Blood Immunosupressant Control | Nội kiểm cho các xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc, 5 mức nồng độ - Thành phần máu toàn phần dạng đông khô - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên: 30 ngày ở -20° C . | Không áp dụng | (5 x 2 ml)/ Hộp | Hộp | 5 |
| 151 | Urine Control lyophilised for trace elements, level 1, 2 | Nội kiểm kim loại nặng trong nước tiểu (Cu, Pb) | Nhóm 3 | (2x 5x 10 mL)/ Hộp | hộp | 2 |
| 152 | Serum Control lyophilised for trace elements, level I, II | Nội kiểm kim loại nặng trong huyết thanh (Cu, Zn) | Nhóm 3 | (2x 5x 3 mL)/ Hộp | hộp | 10 |
| 153 | Whole blood control lyophilised for trace elements, level 1,2, 3 | Nội kiểm kim loại nặng trong máu toàn phần (Pb) | Nhóm 3 | (3x 3x 5 mL)/ Hộp | hộp | 3 |
| 154 | Urine control, lyophyl. For biogennic amines, level I, II | Nội kiểm HVA VMA | Nhóm 3 | (2x5x8 ml)/ Hộp | Hộp | 3 |
| 155 | Plasma Cotrol lyophilised for aminoacids, level I, II | Nội kiểm acid amin huyết tương | Nhóm 3 | (2x 5x 3 mL)/ Hộp | hộp | 3 |
| 156 | Liquichek Urine Chemistry Control, Level 1 | - Thành phần: Nước tiểu người, dạng lỏng - Có giá trị tham chiếu cho xét nghiệm nước tiểu thông thường trên máy phân tích sinh hóa và một số phương pháp thủ công - Có thể theo dõi các thông số hCG, Amylase và Creatinine | Nhóm 3 | (12 lọ x2.5 ml)/ Hộp | Hộp | 2 |
| 157 | Liquichek Urine Chemistry Control, Level 2 | - Thành phần: Nước tiểu người, dạng lỏng - Có giá trị tham chiếu cho xét nghiệm nước tiểu thông thường trên máy phân tích sinh hóa và một số phương pháp thủ công - Có thể theo dõi các thông số hCG, Amylase và Creatinine | Nhóm 3 | (12 lọ x2.5 ml)/ Hộp | Hộp | 2 |
| 158 | Clinchek whole blood control, lyophylised, for immunosuppress, level 1,2,3 | Độ ổn định của QC, các đặc tính kỹ thuật phù hợp với công bố của NSX (CsA. Tacrolimus) | Nhóm 3 | (3x2x2ml)/Hộp | Hộp | 5 |
| 159 | Liquichek Specialty Immunoassay Control, Level 1 | Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Erythropoietin (EPO), Intact PTH, Procalcitonin, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích | Nhóm 3 | (6x 5 mL)/ Hộp | hộp | 12 |
| 160 | Liquichek Specialty Immunoassay Control, Level 2 | Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Erythropoietin (EPO), Intact PTH, Procalcitonin, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2 ° C đến 8 ° C - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích | Nhóm 3 | (6x 5 mL)/ Hộp | hộp | 12 |
| 161 | Liquichek Specialty Immunoassay Control, Level 3 | Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Erythropoietin (EPO), Intact PTH, Procalcitonin, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích | Nhóm 3 | (6x 5 mL)/ Hộp | hộp | 12 |
| 162 | General Clinical Chemistry program (50 parameters) | 'Dạng đông khô. Tần suất phân tích hóa chất: hàng tháng. Thông số phân tích: 50 thông số | Nhóm 3 | Chương trình RQ9113 | Hộp | 4 |
| 163 | Ngoại kiểm steroid niệu SKLM (SKLM Urine steroid quality assurance program) | 12 mẫu, mỗi tháng một mẫu | Không áp dụng | chương trình | Hộp | 1 |
| 164 | Ngoại kiểm xét nghiệm G6PD | Ngoại kiểm cho xét nghiệm G6PB. | Nhóm 3 | Chương trình | Hộp | 1 |
| 165 | Ngoại kiểm xét nghiệm Calprotectin | Đặc tính kỹ thuật và độ ổn định của kit đúng như nhà sản xuất công bố | Không áp dụng | Chương trình | Hộp | 1 |
| 166 | Ngoại kiểm xét nghiệm Pancreatic elastse | Đặc tính kỹ thuật và độ ổn định của kit đúng như nhà sản xuất công bố | Không áp dụng | Chương trình | Hộp | 1 |
| 167 | Chương trình ngoại kiểm nhuộm soi phát hiện vi khuẩn | Tiêu bản đẹp, không xước, rách | Không áp dụng | 3 - 5 tiêu bản/ đợt | Đợt | 4 |
| 168 | Chương trình ngoại kiểm soi tươi tìm Đơn bào | Mẫu đồng nhất, dễ dàng xử lý và thực hiện xét nghiệm | Không áp dụng | Mỗi loại xét nghiệm x 2 mẫu/ đợt | Đợt | 4 |
| 169 | Chương trình ngoại kiểm soi tươi tìm Nấm | Mẫu đồng nhất, dễ dàng xử lý và thực hiện xét nghiệm | Không áp dụng | Mỗi loại xét nghiệm x 2 mẫu/ đợt | Đợt | 4 |
| 170 | Chương tình ngoại kiểm test nhanh trong máu | Mẫu đồng nhất, dễ dàng xử lý và thực hiện xét nghiệm | Không áp dụng | Mỗi loại xét nghiệm x 2 mẫu/ đợt | Đợt | 4 |
| 171 | Chương tình ngoại kiểm test nhanh trong phân | Mẫu đồng nhất, dễ dàng xử lý và thực hiện xét nghiệm | Không áp dụng | Mỗi loại xét nghiệm x 2 mẫu/ đợt | Đợt | 4 |
| 172 | Các loại chủng chuẩn vi khuẩn quốc tế | Chủng bảo quản đông khô | Không áp dụng | 2 gói/ hộp | Hộp | 10 |
| 173 | Các loại chủng chuẩn vi nấm quốc tế | Chủng bảo quản đông khô | Không áp dụng | 2 gói/ hộp | Hộp | 5 |
| 174 | Vôi sống (CaO) | Hàm lượng 95,0 – 105,0% tính theo chế phẩm khan | Không áp dụng | Kg | Kg | 20 |
| 175 | Sorbitol rắn | Hàm lượng Sorbitol 97,0 – 102,0% tính theo chế phẩm khan. • Độ dẫn điện ≤ 20 μS.cm-1. Đường khử ≤ 0,2% tính theo glucose. Chì ≤ 0,5 ppm. Niken ≤ 1 ppm. Nước ≤ 1,5% | Không áp dụng | Kg | Kg | 5 |
| 176 | Sorbitol lỏng | Nồng độ ≥ 69%. Diethylen glycol ≤ 0,10%. Ethylen glycol ≤ 0,10%. Cắn sau đốt cháy ≤ 0,1%. Niken ≤ 1 μg/g. pH của dung dịch sorbitol lỏng trong nước 14% nằm trong khoảng 5,0 – 7,5. Độ dẫn điện ≤ 10 μS.cm-1 | Không áp dụng | Lít | Lít | 5 |
| 177 | Nacl 0,9% | Dung dịch Nacl 0,9% sử dụng để chạy máy định nhóm và làm xét nghiệm G6PD | Không áp dụng | 500ml/ chai | Chai | 1.300 |
| 178 | Natri citrat | Hàm lượng trinatri 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat từ 99,0 – 101,0% tính theo chế phẩm khan. Clorid ≤ 50 ppm. Oxalat ≤ 0,03%. Sulfat ≤ 0,015%. Kim loại nặng ≤ 10ppm. Nước từ 11,0 – 13,0% | Không áp dụng | Kg | Kg | 2 |
| 179 | Natri saccharin | Hàm lượng 98,0 – 102,0% tính theo chế phẩm khan. • o-toluen sulfonamid ≤ 10 ppm • p-toluen sulfonamid ≤ 10 ppm • Nước ≤ 15,0% | Không áp dụng | Kg | Kg | 2 |
| 180 | Natri carboxymethylcellulose | Tiêu chuẩn dược điển: • pH của dung dịch 1g trong 100 ml nước từ 6,0 đến 8,0 • Độ nhớt biểu kiến từ 75 – 140% giá trị ghi trên nhãn • Natri glycolat ≤ 0,4% • Clorid ≤ 0,25% • Kim loại nặng ≤ 20 ppm • Mất khối lượng do làm khô ≤ 10,0% • Tro sulfat 20,0 – 33,3% (tương đương hàm lượng natri từ 6,5 – 10,8%) | Không áp dụng | Kg | Kg | 2 |
| 181 | Kali sorbat | Hàm lượng 98,0 – 102,0% tính theo chế phẩm khan. Hàm lượng kali 24,5 – 27,6% Aldehyd ≤ 0,15% | Không áp dụng | Kg | Kg | 2 |
| 182 | Gôm xanthan | Hàm lượng 91,0 – 108,0% tính theo chế phẩm khan | Không áp dụng | Kg | Kg | 2 |
| 183 | Cellulose vi tinh thể | Tiêu chuẩn dược điển: • Độ tan 50 g/L • pH 5,0 – 7,5 • Độ dẫn điện ≤ 75 μS.cm-1 • Chất tan trong ether ≤ 0,05% • Chất tan trong nước ≤ 0,25% • Mất khối lượng do làm khô ≤ 7,0% • Tro sulfat ≤ 0,1% | Không áp dụng | Kg | Kg | 5 |
| 184 | Carrageenan | Tiêu chuẩn dược điển: • Arsen ≤ 3 ppm • Chì ≤ 10 ppm • Mất khối lượng do làm khô ≤ 12,5% • Chất không tan trong acid ≤ 2,0% • Độ nhớt ≥ 5 centipoises ở 75oC | Không áp dụng | Kg | Kg | 2 |
| 185 | Simethicon | Tiêu chuẩn dược điển: • Hàm lượng polydimethylsiloxan 90,5 – 99,0% • Silicon dioxyd 4,0 – 7,0% • Mất khối lượng do làm nóng ≤ 18,0% • Thời gian khử bọt ≤ 15s | Không áp dụng | Lít | Lít | 1 |
| 186 | Grams- decolorizing solution | Hóa chất không màu, trong chứa trong dụng cụ có nắp vặn chặt | Không áp dụng | 2.5 lít/ Lọ | Lọ | 10 |
| 187 | Fuschsin | Thuốc nhuộm được sử dụng để nhuộm vi khuẩn phục vụ mục đích điều tra vi khuẩn và mô học đối với vật liệu mẫu có nguồn gốc từ con người. Chứa trong chai/lọ có nút xoáy, tránh ánh sáng | Không áp dụng | 25g/ Chai | Chai | 1 |
| 188 | Safranine | Bột tơi, đóng trong chai thủy tinh tối màu | Không áp dụng | 25g/ Chai | Chai | 1 |
| 189 | Muối Solium Chride 99.5% | Độ tinh sạch ≥99,0% dạng bột tạp chất ≤0,005% chất không hòa tan pH 5,0-9,0 (25 ° C, 5% trong dung dịch) | Không áp dụng | 500g/Hộp | Hộp | 2 |
| 190 | Acid Phenic | Hóa chất chứa trong dụng cụ thủy tinh có nắp chặt, không kết tủa. | Không áp dụng | 500ml/ Chai | Chai | 1 |
| 190 | Nhóm 9 |  |  |  |  |  |
| 191 | Ống soi 0 độ, đường kính 1,5mm, phẫu thuật nội soi sọ não | Hướng nhìn 0 độ, đường kính 1,5mm, tương thích cho đầu camera giàn nội soi Karl Storz | Nhóm 3 | Chiếc/hộp | Chiếc | 1 |
| 192 | Tay khoan mài thẳng dùng cho máy khoan Assculap | Tay khoan mài thẳng, dùng cho máy khoan sọ não, Dùng tương thích với máy khoan điện Assculap | Nhóm 3 | Hộp 1 cái | Cái | 1 |
| 193 | Bóng đèn Xenon cho đèn mổ đeo trán | Dùng cho đèn Integra ánh sáng lạnh, công suất 300W | Không Áp dụng | Cái | Cái | 5 |
| 194 | Dây truyền cho máy truyền dịch | • Tương thích với các máy truyền dịch của Terumo • Bầu đếm giọt loại 20 giọt/ml. • Chất liệu PVC không có latex. không có chất gây sốt. trong suốt dễ quan sát. không bám bọt khí khi truyền. Sử dụng nhiều ngày không bị dập nát gây rò rỉ, bám bọt khí | Nhóm 6 | 20 Bộ/ Hộp | Bộ | 2.000 |
| 195 | Phin lọc khuẩn và làm ẩm dùng cho máy thở | Chất liệu nhựa y tế không chứa latax; có cổng lấy mẫu khí (đã tiệt trùng); Hiệu quả lọc khuẩn (%): 99,9999%: Hiệu quả lọc virus (%): 99,9999%; Khối lượng (g): 27g; Khoảng chết: 53ml; Thời gian sử dụng: 24 giờ | Nhóm 6 | Cái | Cái | 7.000 |
| 196 | Giấy in kết quả đo nhĩ lượng | - Giấy in nhiệt - Rộng 11 cm | Không áp dụng | 1 Cuộn/Hộp | Cuộn | 20 |
| 197 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin trong mẫu huyết thanh, huyết tương. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 1 tuần | Nhóm 3 | 250 test | Hộp | 12 |
| 198 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase trong mẫu huyết thanh, huyết tương. - Phương pháp đo: Multiple-point rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 12 |
| 199 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. - Phương pháp đo: Multiple-point rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 40 |
| 200 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. - Phương pháp đo: Two-point rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 20 |
| 201 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST) trong mẫu huyết thanh, huyết tương. - Phương pháp đo: Multiple-point rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 40 |
| 202 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin liên hợp và Bilirubin không liên hợp | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Billirubin liên hợp (Bc) và Billirubin không liên hợp (Bu) trong mẫu huyết thanh, huyết tương. - Phương pháp đo: End-point colorimetric (dual-wavelength) - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 8 |
| 203 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea Nitrogen | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea nitrogen (BUN) hoặc urea trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 40 |
| 204 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ca | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ canxi trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 4 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 80 |
| 205 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 8 |
| 206 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin Kinase | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatine Kinase (CK) trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. - Phương pháp đo: Multiple-point rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 1 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 3 |
| 207 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cl | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cl- trong mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. - Phương pháp đo: Potentionmetric - Độ ổn định trên máy: 2 tuần | Nhóm 3 | 250 test | Hộp | 60 |
| 208 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. - Phương pháp đo: Two-point rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 50 |
| 209 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein trong mẫu huyết thanh, huyết tương. - Phương pháp đo: Fixed-point immuno-rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 48 giờ | Nhóm 3 | 250 test | Hộp | 500 |
| 210 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sắt (Fe) trong mẫu huyết thanh và huyết tương. - Phương pháp đo: Two-point rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 4 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 50 |
| 211 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospho | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phosphorous trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 4 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 3 |
| 212 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong mẫu huyết thanh, huyết tương. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 10 |
| 213 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc trên hệ thống: 4 tuần | Nhóm 3 | 250 test | Hộp | 40 |
| 214 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerid | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride trong huyết thanh, huyết tương. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 1 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 8 |
| 215 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid uric | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng axit uric trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 3 |
| 216 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma glutamyltransferase trong mẫu huyết thanh và huyết tương. - Phương pháp đo: Multiple-point rate - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 4 tuần | Nhóm 3 | 250 test | Hộp | 14 |
| 217 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 1 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 30 |
| 218 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng K | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng K+ trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. - Phương pháp đo: Potentionmetric - Độ ổn định trên máy: 2 tuần | Nhóm 3 | 250 test | Hộp | 60 |
| 219 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactate dehydrogenase | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactate Dehydrogenase trong mẫu huyết thanh, huyết tương. - Phương pháp đo: Multiple-point rate - Độ ổn định của thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 250 test | Hộp | 14 |
| 220 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Mg | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. - Phương pháp đo: Colorimetric - Độ ổn định thuốc thử trên hệ thống: 2 tuần | Nhóm 3 | 300 test | Hộp | 10 |
| 221 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na+ trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. - Phương pháp đo: Potentionmetric - Độ ổn định trên máy: 10 ngày | Nhóm 3 | 250 test | Hộp | 60 |
| 222 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa số 1 | - Chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa: BUN/UREA, Ca, CREA, GLU, LAC, Li, Mg, PHOS, SALI, THEO, URIC | Nhóm 3 | 12 x 3 mL + 12 x 5 mL | Hộp | 3 |
| 223 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa số 2 | - Chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm: CHOL, TRIG, Na+, K+, Cl-, ECO2 | Nhóm 3 | 16 x 3 mL + 16 x 5 mL | Hộp | 4 |
| 224 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa số 3 | - Chất hiệu chuẩn được được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm: ALT, AST, AMYL, ALKP, CK, GGT, LDHI, LDH, LIPA | Nhóm 3 | 12 x 3 mL + 12 x 5 mL | Hộp | 4 |
| 225 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa số 4 | - Chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm: ALB, BuBc, Fe, TBIL, TIBC, TP | Nhóm 3 | 16 x 3 mL + 16 x 5 mL | Hộp | 4 |
| 226 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa số 7 | - Chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm CRP | Nhóm 3 | 6 x 1 mL | Hộp | 8 |
| 227 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa số 32 | - Chất hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm: Na+, K+, Cl-, ECO2 | Nhóm 3 | 12 x 2 ml | Hộp | 4 |
| 228 | IVD tham chiếu xét nghiệm sinh hóa số 800 | - Dung dịch được dùng trong Hệ thống xét nghiệm Sinh hóa và Hệ thống tích hợp để đo điện năng của natri (Na+), kali (K+), và clo (Cl-). - Độ ổn trên hệ thống: 24 giờ | Nhóm 3 | 30 x 16 ml | Hộp | 8 |
| 229 | IVD rửa xét nghiệm sinh hóa | - Dung dịch rửa được xử dụng cho các xét nghiệm immuno-rate trên các hệ thống sinh hóa và hệ thống tích hợp - Độ ổn định trên hệ thống: 3 ngày | Nhóm 3 | 30 x 6 ml | Hộp | 14 |
| 230 | IVD pha loãng xét nghiệm sinh hóa số 1 | - Dung dịch sử dụng để pha loãng mẫu cho các xét nghiệm trên hệ thống sinh hóa và hệ thống tích hợp - Độ ổn định trên hệ thống: 8 tuần | Nhóm 3 | 3 x 45mL(D1) + 3 x 15mL (D2) | Hộp | 4 |
| 231 | IVD pha loãng xét nghiệm sinh hóa số 2 | - Dung dịch sử dụng để pha loãng mẫu cho các xét nghiệm trên hệ thống sinh hóa và hệ thống tích hợp - Độ ổn định trên hệ thống: 8 tuần | Nhóm 3 | 3 x 45mL(D1) + 3 x 15mL (D2) | Hộp | 4 |
| 232 | IVD pha loãng xét nghiệm sinh hóa số 3 | - Dung dịch sử dụng để pha loãng mẫu cho các xét nghiệm trên hệ thống sinh hóa và hệ thống tích hợp - Độ ổn định trên hệ thống: 8 tuần | Nhóm 3 | 3 x 45mL(D1) + 3 x 15mL (D2) | Hộp | 4 |
| 233 | IVD pha loãng mẫu nước tiểu xét nghiệm sinh hóa | -Dung dịch dùng đế pha loãng mẫu nước tiểu đối với các xét nghiệm: Na+, K+ - Độ ổn định trên máy: 7 ngày | Nhóm 3 | 12 x 10 ml | Hộp | 4 |
| 234 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa số 20 | - Chất hiệu chuẩn để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng transferrin, C3, C4, IgA, IgG và IgM. - Độ ổn định sau mở nắp: 4 tuần | Nhóm 3 | 5 x 1 mL | Hộp | 5 |
| 235 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa số 28 | - Chất hiệu chuẩn để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng antistreptolysin O (ASO). | Nhóm 3 | 1 x 5 mL | Hộp | 5 |
| 236 | IVD hoàn nguyên xét nghiệm sinh hóa | - Dung dịch dùng hoàn nguyên pha loãng cho các bộ hiệu chuẩn VITROS Chemistry Products Calibrator Kits 18, 19, 29 and 31, VITROS Chemistry Products ASO/RF Performance Verifiers, và %A1c Performance Verifiers trên hệ thống sinh hóa và hệ thống tích hợp VITROS. - Độ ổn định sau mở nắp : 24 giờ | Nhóm 3 | 12 x 5 mL | Hộp | 2 |
| 237 | Chất hiệu chuẩn mức 1 xét nghiệm sinh hóa | Sử dụng kết hợp với bộ hiệu chuẩn để hiệu chuẩn trên Hệ thống xét nghiệm sinh hóa và Hệ thống tích hợp. - Độ ổn định sau mở nắp: 24 giờ | Nhóm 3 | 12 x 3 mL | Hộp | 2 |
| 238 | Đầu tip hút mẫu và hóa chất | - Đầu Tip hút mẫu dùng một lần sử dụng cho các hệ thống xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch và tích hợp | Nhóm 3 | 1000 tips | Hộp | 160 |
| 239 | Cốc đựng mẫu | - Cốc đựng mẫu sử dụng trên các hệ thống xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa, tích hợp. | Nhóm 3 | 4000 pcs/hộp | Hộp | 4 |
| 240 | Nắp chống bay hơi | - Nắp đục lỗ, dùng một lần dùng để đậy nắp ống mẫu trên hệ thống sinh hóa, miễn dịch và hệ thống tích hợp. Để giảm thiệu sự bay hơi. | Nhóm 3 | 1000 pcs/hộp | Hộp | 4 |
| 241 | Đầu tip hút mẫu và pha loãng | - Đầu tip sử dụng để hút hóa chất hoặc thực hiện phân tích mẫu được sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa và tích hợp. | Nhóm 4 | 4096 cái | Hộp | 4 |
| 242 | Cuvette để thực hiện xét nghiệm sinh hóa và/hoặc pha loãng mẫu | - Cuvette dùng cho xét nghiệm MicroTip và pha loãng mẫu trên các hệ thống sinh hóa và tích hợp | Nhóm 3 | 6000 cái | Hộp | 4 |
| 243 | Gói hút ẩm | - Các pack hút ẩm để kiểm soát độ ẩm trong khoang chứa hóa chất sử dụng cho các hệ thống xét nghiệm Sinh hóa và Tích Hợp | Không áp dụng | 20 cái | Hộp | 80 |
| 244 | Gói tạo ẩm | - Các pack tạo ẩm để kiểm soát độ ẩm trong khoang chứa hóa chất sử dụng cho Hệ thống Xét nghiệm Sinh hóa và Tích hợp | Không áp dụng | 6 túi | Hộp | 4 |
| 245 | Vật tư để bảo trì Hệ thống xét nghiệm. | - Vật tư dùng để bảo trì Hệ thống xét nghiệm. - Độ ổn định sau mở nắp: ≤ 8 tuần | Nhóm 3 | 2 bộ | Hộp | 10 |
| 246 | ABO-Rh Reverse Grouping Cassette | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu ABO và D (Rh1) trên tế bào hồng cầu người và để xác định kháng thể nhóm máu dự kiến. | Nhóm 3 | 100 cassette | Hộp | 206 |
| 247 | Newborn Cassette | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính để nhận diện kháng nguyên A, B và D (RH1) trên tế bào hồng cầu người và để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với tế bào ở trẻ sơ sinh. | Nhóm 3 | 100 cassette | Hộp | 180 |
| 248 | 7% BSA Reagent | Dung dịch gồm huyết thanh bò, muối vô cơ, và các chất bảo quản sử dụng trong bảo dưỡng hàng ngày cho hệ thống định nhóm máu tự động | Không áp dụng | 12 x 5 mL | Hộp | 32 |
| 249 | DilutionTrays | Khay bao gồm các giếng pha loãng hồng cầu của bệnh nhân | Nhóm 3 | 180 chiếc | Hộp | 35 |
| 250 | ABD Confirmation Cassette | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính kháng nguyên A (ABO1), B (ABO2) và D (RH1) trên tế bào hồng cầu người. | Nhóm 3 | 100 cassette/ hộp | Hộp | 100 |
| 251 | Reverse Diluent Cassette | Cassette để thực hiện xét nghiệm xác định kháng thể nhóm máu ABO dự kiến và sàng lọc kháng thể theo quy trình ngưng kết trực tiếp. | Nhóm 3 | 100 cassette/ hộp | Hộp | 170 |
| 252 | AHG IgG Cassette | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với hồng cầu. | Nhóm 3 | 100 cassette/ hộp | Hộp | 150 |
| 253 | AHG IgG C3D Cassette | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính để phát hiện IgG hoặc bổ thể dạng kết hợp với hồng cầu. . | Nhóm 3 | 100 cassette/ hộp | Hộp | 150 |
| 254 | BLISS | Dung dịch có nồng độ ion thấp (LISS) được sử dụng để tối ưu nồng độ ion cho sự bắt giữ kháng thể. | Nhóm 3 | 3 x 10 ml/hộp | Hộp | 60 |
| 255 | Bộ xét nghiệm sàng lọc bệnh rối loạn dự trữ thể tiêu bào | + Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: các bệnh rối loạn dự trữ thể tiêu bào (LSD); + Hóa chất xét nghiệm định lượng hoạt độ các enzyme Acid-β- glucocerebrosidase (ABG), acid-sphingomyelinase (ASM), acid-α glucosidase (GAA), β- Galactocerebrosidase (GALC), α - galactosidase A (GLA) và α - L- iduronidase (IDUA) + 01 hộp gồm chất chuẩn, dung môi và dung dịch chiết cho 960 xét nghiệm; + Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; + Sử dụng với hệ thống sắc ký khối phổ MS/MS; | Nhóm 3 | 960 test/hộp | hộp | 3 |
| 256 | Bộ xét nghiệm định lượng enzyme G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh | + Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh; + 01 kit gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm; + Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; + Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; + Giới hạn phát hiện (LoD) = 0.4 U/g Hb; + Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin thử nghiệm ≤ 250 g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm; + Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới khoảng 7.8 U/g Hb; + Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; | Nhóm 3 | 960t/hộp | hộp | 20 |
| 257 | Bộ xét nghiệm định lượng 17α-OH-progesterone dùng cho sàng lọc sơ sinh | + Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OHP dùng cho sàng lọc sơ sinh; + 01 hộp sử dụng cho 960 xét nghiệm; + Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; + Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; + Độ nhạy: Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 0.41 ng/mL huyết thanh khi sử dụng quy trình ủ 3h và ≤ 0.46 ng/mL khi dùng quy trình ủ qua đêm + Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan; | Nhóm 3 | 960t/hộp | hộp | 50 |
| 258 | Bộ xét nghiệm định lượng TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh | + Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh; + 01 hộp sử dụng cho 960 xét nghiệm; + Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; + Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; + Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan; + Độ nhạy ≤ 2 μU/mL máu; + Nồng độ triglycerides ≤ 5000 mg/L và bilirubin ≤ 20 mg/dL có trong mẫu không gây nhiễu tới phép đo hTSH; | Nhóm 3 | 960t/hộp | hộp | 20 |
| 259 | Bộ xét nghiệm bán định lượng enzyme GALT dùng cho sàng lọc sơ sinh | + Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu GALT dùng cho sàng lọc sơ sinh; + 01 bộ gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm; + Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; '+ Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; + Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; + Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin trong khoảng 120 - 194 g/L không ảnh hưởng đến phép đo hoạt độ của GALT; + Khoảng tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới khoảng 11 U/g Hb; | Nhóm 3 | 960t/hộp | hộp | 10 |
| 260 | Bộ xét nghiệm định lượng enzyme biotinidase dùng cho sàng lọc sơ sinh | + Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Biotindase dùng cho sàng lọc sơ sinh; + 01 hộp gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm + Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; + Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; + Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; + Giới hạn mẫu trắng (LoB) = 12 U; Giới hạn phát hiện (LoD) = 16 U; + Độ đặc hiệu: Nồng độ hemoglobin 200 mg/dL không gây nhiễu tới xét nghiệm; + Khoảng tuyến tính có giá trị từ 16 U tới 390 U; | Nhóm 3 | 960t/hộp | hộp | 10 |
| 261 | Bộ xét nghiệm định lượng IRT dùng cho sàng lọc sơ sinh | + Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu IRT dùng cho sàng lọc sơ sinh. + 01 hộp gồm thuốc thử cho 960 xét nghiệm + Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng. + Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động. + Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan + Giới hạn mẫu trắng (LoB) = 0,43 ng/mL máu; + Khoảng tuyến tính có giá trị từ 15 ng/mL tới 620 ng/mL máu | Nhóm 3 | 960t/hộp | hộp | 2 |
| 262 | Bộ xét nghiệm định tính các loại huyết sắc tố | + Sử dụng cho sàng lọc bệnh huyết sắc tố (Hemoglobin) + 01 kit bao gồm thuốc thử cho 440 test + Sử dụng mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng và mẫu máu toàn phần + Sử dụng kỹ thuật điện di đẳng điện (IEF) | Nhóm 3 | 440 tests/kit | kit | 15 |
| 263 | Bộ xét nghiệm bán định lượng DNA TREC dùng cho sàng lọc sơ sinh | - Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh bệnh suy giảm miễn dịch tổ hợp nghiêm trọng (SCID) dựa trên việc định lượng DNA TREC; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng- Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động- Áp dụng kỹ thuật PCR và kỹ thuật huỳnh quang dựa trên hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng- Giới hạn mẫu trắng (LoB) = 3 bản sao/µL; Giới hạn phát hiện (LoD) = 20 bản sao/µL; Giới hạn định lượng (LoQ) = 29 bản sao/µL- Độ tuyến tính có khoảng giá trị từ 29 bản sao/µL tới 473 bản sao/µL | Nhóm 3 | 384 test/kit | kit | 5 |
| 264 | Đĩa PCR 96 giếng dùng cho xét nghiệm chỉ tiêu TREC | + Đĩa gồm có 96 giếng; + Được sử dụng trong xét nghiệm chỉ tiêu TREC dùng cho sàng lọc sơ sinh; + Là một phần trong giải pháp sàng lọc bệnh SCID dựa vào chỉ tiêu TREC. | Không phân nhóm | 50 đĩa/hộp | hộp | 1 |
| 265 | Tấm dính nhựa dùng cho xét nghiệm chỉ tiêu TREC | + 01 bộ gồm 100 tấm; + Được sử dụng trong xét nghiệm chỉ tiêu TREC dùng cho sàng lọc sơ sinh; + Là một phần trong giải pháp sàng lọc bệnh SCID dựa vào chỉ tiêu TREC. | Không phân nhóm | 100 tấm/túi | túi | 1 |
| 266 | Human CD20 FITC | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κ, clone: L27, gắn màu FITC Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 6 |
| 267 | Anti-MPO FITC | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: 5B8, gắn màu huỳnh quang FITC Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 2 |
| 268 | Anti-TdT FITC | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone: E17-1519, gắn màu FITC Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 2 |
| 269 | Anti-Kappa FITC | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone: TB28-2, gắn màu FITC Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 1 |
| 270 | CD7 PE | Kháng thể mouse IgG1, clone: M-T701, gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 2 |
| 271 | CD10 PE HI10a | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: HI10a, gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 3 |
| 272 | CD13 PE | Kháng thể mouse IgG1, clone: L138, gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 1 |
| 273 | CD22 PE | Kháng thể mouse IgG2b, κ; clone: S-HCL-1; gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 1 |
| 274 | Human CD79a PE | Kháng thể mouse IgG2b, κ; clone: S-HCL-1; gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 1 |
| 275 | Ig Lambda PE 1-155-2 | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: HM47; gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 50 test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 6 |
| 276 | CD5 PerCP-Cy5.5 | Kháng thể mouse IgG1, clone: 1-155-2, gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 18 |
| 277 | CD8 PerCP | Kháng thể mouse IgG2a, κ, clone: L17F12, gắn màu PerCP-Cy5.5 Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 1 |
| 278 | CD20 PerCP | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: SK1, gắn màu PerCP Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 2 |
| 279 | CD33 PerCP-Cy5.5 | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: L27, gắn màu PerCP Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 10 |
| 280 | Anti-HLA-DR PerCP | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: P67.6, gắn màu PerCP-Cy5.5 Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 2 |
| 281 | CD3 PE-Cy7 | Kháng thể mouse IgG2a, κ clone: L243, gắn màu PerCP Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 3 |
| 282 | CD19 PE-Cy7 | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: SK7, gắn màu PE-Cy7 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 3 |
| 283 | CD3 APC UCHT1 | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: SJ25C1, gắn màu huỳnh quang PE-Cy7 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 6 |
| 284 | CD10 APC HI10a 1 | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: SK7; gắn màu APC Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 7 |
| 285 | CD38 APC | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: HI10a, gắn màu APC Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 3 |
| 286 | CD117 APC | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: HB7, gắn màu APC Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 2 |
| 287 | CD45 APC-H7 | Kháng thể mouse IgG1, clone: 104D2, gắn màu APC Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 3 |
| 288 | BD OneFlow Setup Beads | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: 2D1, gắn màu huỳnh quang APC-H7. Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 25 test/ Lọ | Lọ | 4 |
| 289 | BD FC Beads | Một lọ đủ cho 25 Test Hạt bead gắn huỳnh quang dùng để thiết lập điện thế cho các ống nhân quang trong các phương pháp phân tích dòng chảy tế bào đa màu với các ống có sẵn của BD OneFlow. Đóng gói dung dịch có chứa PBS, BSA và natri azide 0,1% | Nhóm 3 | 5 test/ Hộp | Hộp | 1 |
| 290 | CD20 V450 | Hạt FC beads: bao gồm 1 túi 5 ống, mỗi ống chứa đủ các màu huỳnh quang sau: FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-H7, BD Horizon V450, BD Horizon V500-C - Dung dịch đệm pha loãng hạt FC beads chứa PBS, chất ổn định protein và natri azide 0,1% | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 4 |
| 291 | Anti-HLA-DR V450 | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: L27, gắn màu V450 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 3 |
| 292 | CD45 V500-C | Kháng thể IgG2a, κ, clone: L243, gắn màu V450 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 6 |
| 293 | CD16 FITC | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: 2D1, gắn màu huỳnh quang V500-C Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 12 |
| 294 | CD117 PE-Cy7 (104D2) | Kháng thể mouse IgG1, clone: NKP15 gắn màu FITC Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 2 |
| 295 | CD11b APC | Kháng thể Mouse BALB/c IgG1, clone: 104D2 gắn màu PE-Cy7 | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 2 |
| 296 | CD3 APC-H7 | Kháng thể mouse IgG2a, κ, clone: D12; gắn màu APC Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 4 |
| 297 | BD FACS 7-Color Setup Beads | Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: SK7; gắn màu APC-H7 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Nhóm 3 | 25 test/ Bộ | Bộ | 4 |
| 298 | BD FACSDiva CST Research Beads | Sử dụng để điều chỉnh điện thế của các bộ thu tín hiệu, cài đặt bù trừ quang phổ và theo dõi hiệu năng thiết bị phân tích dòng chảy tế bào hàng ngày.Thành phần: bao gồm 5 túi nhỏ đóng gói riêng chứa các ống có hạt bead dùng cho thiết lập thiết bị và một chai dung dịch pha loãng thể tích 40 mL chứa sodium azide | Nhóm 3 | 50 test/ Hộp | Hộp | 18 |
| 299 | BD FACSFlow Sheath Fluid 20L | Thành phần: bao gồm số lượng bằng nhau của 3 loại hạt beads: 3-µm hạt sáng, 3-µm hạt giữa và 2-µm hạt mờ trong dung dịch PBS, BSA, natri azide 0,1% Sử dụng cho phần mềm BD FACSDiva (v7.0 và các đời sau) | Nhóm 3 | 20L/ Thùng | Thùng | 4 |
| 300 | BD FACS™ BD FACS Lysing Solution | Thành phần có chứa Sodium fluoride | Nhóm 3 | 100mL/ Lọ | Lọ | 3 |
| 301 | BD Multitest 6-Color TBNK Reagent IVD | Dùng để ly giải hồng cầu sau khi nhuộm các tế bào máu ngoại vi với kháng thể gắn màu huỳnh quang Thành phần: <50.0% diethylene glycol, <10.0% formaldehyde | Nhóm 3 | 50 test/ Lọ | Lọ | 5 |
| 302 | Human HLA-B27 Kit 50 tests IVD | Dùng để xác định phần trăm và số lượng tuyệt đối các tế bào T, B, NK cũng như các tế bào T CD4 và CD8 trong máu ngoại vi. Thành phần: + CD3 FITC, clone SK7 + CD16 PE, clone B73.1 + CD56 PE, clone NCAM16.2 + CD45 PerCP-Cy5.5, clone 2D1 (Hle-1) + CD4 PE-Cy7, clone SK3 + CD19 APC, clone SJ25C1 + CD8 APC-Cy7, clone SK1 | Nhóm 3 | 50 test/ Bộ | Bộ | 2 |
| 303 | BD Stem Cell Enumeration kit | Thành phần gồm: - Thuốc thử A: kháng thể HLA-B27 FITC và kháng thể CD3 PE, đóng gói dạng dung dịch trong lọ 1.5 mL - Thuốc thử B: dung dịch ly giải hồng cầu, cung cấp ở nồng độ 10X trong chai 30 mL - Thuốc thử C: Hạt bead hiệu chuẩn đủ cho 10 cài đặt trong dung dịch đệm muối chứa Tween 20, gelatin và 0.1% sodium azide, đóng gói dạng lọ 1.5 mL | Nhóm 3 | 50 test/ Bộ | Bộ | 3 |
| 304 | BD Stem Cell Control Kit 15 tests IVD | Có khả năng xác định tổng số lượng tế bào gốc máu sống dương tính đồng thời với CD45/CD34, tổng số lượng tế bào gốc CD34 cũng như phần trăm tế bào CD34 trong tổng số tế bào bạch cầu sống Thành phần bao gồm: Thuốc thử tế bào gốc CD45 FITC /CD34 PE, Thuốc thử xác định tế bào chết 7-ADD, Dung dịch ly giải hồng cầu, Ống BD Trucount | Nhóm 3 | 15 test/ Bộ | Bộ | 90 |
| 305 | Trucount Absolute Counting Tubes IVD | Được sử dụng để QC máy, theo dõi, kiểm tra hoạt động của máy trước khi thực hiện đếm tế bào gốc. Thành phần: kiểm soát bao gồm các tế bào bạch cầu, hồng cầu và các tế bào máu ngoại vi CD34+ trong môi trường bảo quản Bảo quản 2-8oC | Nhóm 3 | 50 test/ Hộp | Hộp | 1 |
| 306 | CD19 PE | Sử dụng để xác định số lượng tuyệt đối các tế bào bạch cầu trong máu. Thành phần: mỗi ống chứa các hạt bi gắn huỳnh quang dạng đông khô, chỉ sử dụng một lần | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 1 |
| 307 | Chai cấy máu Bactec Peds Plus | Thành phần môi trường trong chai bao gồm: Nước đã xử lý 40 mL, Soybean-Casein Digest Broth 2.75%, Yeast Extract 0.25%, Animal Tissue Digest 0.10%, Sodium Pyruvate 0.10%, Dextrose 0.06%, Sucrose 0.08%, Hemin 0.0005%, Menadione 0.00005%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0.02%, Pyridoxal HCl (Vitamin B6) 0.001%, Nonionic Adsorbing Resin 10%, Cationic Exchange Resin 0.6%. Có bổ sung thêm CO2 | Nhóm 3 | 50 Chai/ hộp | Hộp | 24.000 |
| 308 | Chai cấy máu tìm nấm (Mycosis IC/F) | Thể tích 40ml, thành phần môi trường trong chai bao gồm: BHI broth, Soybean-Casein Digest broth, Yeast Extract, Sucrose, Dextrose, m-Inositol, Ferric Ammonium Citrate, SPS, Saponin, Chloramphenicol, Tobramycin, Antifoaming Agent. Có bổ sung thêm CO2 | Nhóm 3 | 50 Chai/ hộp | Hộp | 1.800 |
| 309 | Tube MGIT 4 ml | Thành phần bao gồm: mỗi ống chứa 4 ml môi trường bổ sung 110ul chất chỉ thị huỳnh quang. Chất chỉ thị bao gồm Tris 4, 7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride pentahydrate. Hàm lượng các chất trên 1 Lit nước ước lượng: 5.9 g Modified Middlebrook 7H9 Broth base, 1.25g Casein peptone | Nhóm 3 | 100 tube/hộp | Hộp | 12 |
| 310 | BBL-OADC | Hàm lượng các chất trên 1 lit nước ước lượng: 50.0g Bovine albumin, 20.0g Dextrose, 0.03g Catalase, 0.6g Oleic acid. | Nhóm 3 | 6 lọ/hôp | Hộp | 12 |
| 311 | BBL-MGIT-PANTA | Hàm lượng các chất trên mỗi ống ước lượng: 6.000 unit Polymyxin B, 600ug Amphotericin B, 2.400ug Nalidixic acid, 600ug Trimethoprim, 600ug Azlocillin. | Nhóm 3 | 6 lọ/hôp | Hộp | 12 |
| 312 | Đầu cắt amiđan | - Tay dao mổ amiđan thẳng , có thể uốn cong, chiều dài làm việc là 6 inches (chưa kể phần tay cầm) - Cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút - Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút - Tay dao vô khuẩn được sản xuất dính liền với bộ dây truyền dịch và dây dẫn nối với máy chính . | Nhóm 3 | 1 hộp/1 cái | Cái | 250 |
| 313 | Màng nhiệt kế đo tai | Màng nhựa bọc đầu ống máy nhiệt kế đo tai sử dụng 1 lần | Nhóm 3 | 1000 cái/ hộp | Cái | 280.000 |
| 314 | CD14 FITC | Kháng thể Mouse BALB/c IgG2b, κ, clone: MφP9 gắn màu FITC | Nhóm 3 | 100 test/ Lọ | Lọ | 1 |
| 315 | Multi-Check Control | Kiểm soát đối với việc nhuộm kháng thể, ly giải tế bào hồng cầu (RBC), thiết lập và hiệu suất dụng cụ, và phân tích dữ liệu - Chứa các tế bào bạch cầu và hồng cầu của người - Tương thích cho các máy đo dòng chảy tế bào BD FACS | Nhóm 3 | 2.5mL/ Lọ | Lọ | 6 |
| 316 | Multi-Check CD4 Low Control | Kiểm soát ổn định với các giá trị được ấn định để theo dõi quá trình định kiểu miễn dịch - Chứa các tế bào bạch cầu và hồng cầu của người - Tương thích cho các máy đo dòng chảy tế bào BD FACS | Nhóm 3 | 2.5mL/ Lọ | Lọ | 6 |
| 317 | Ống thông dẫn đường nòng kép các cỡ | Ống thông dẫn đường kép 2 nòng chất liệu PTFE có phủ Hydrophilic đầu mềm, có nhiều hình dạng đầu cong khác nhau.Kích cỡ 6F và 5F. Ống thông ngoài dài 95cm trong đó đầu xa dài 7cm, ống thông nòng trong dài khoảng 120cm, chiều dài đầu xa 7cm, chiều dài đoạn phủ Hydrophilic là 15cm. | Nhóm 3 | 01 cái/ Hộp | Cái | 50 |

Phụ lục 02

Mẫu báo giá

| TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày……tháng……năm |
| --- | --- |

BÁO GIÁ

Kính gửi:  Bệnh viện Nhi Trung ương

“………(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại….., số đăng ký kinh doanh…..được cấp bởi….”

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

| TT | TT DM | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT | Tính năng kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai theo NĐ 98/2021/NĐ-CP | Mã kê khai theo NĐ 98/2021/NĐ-CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

- Báo giá có hiệu lực:…………. kể từ ngày báo giá.

|  | Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |